АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2014 года	№52

д.Ивановка

О создании рабочей группы по решению задач

постоянного обеспечения безопасности

оборудования детских игровых площадок,

расположенных на территории

Ивановского сельсовета

Солнцевского района Курской области

В целях необходимости создания системы постоянного обеспечения безопасности оборудования детских игровых площадок, расположенных на территории Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области, администрация Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области Постановляет:

1.Создать рабочую группу по решению задач постоянного обеспечения безопасности оборудования детских игровых площадок, расположенных на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет» Солнцевского района Курской области в следующем составе:

Председатель комиссии:

- Е.В.Бобрышев, ведущий специалист-эксперт администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района;

Секретарь комиссии:

-Т.Н.Волобуева, главный специалист-эксперт администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района;

Члены комиссии:

- Т.П.Никифорова, заместитель главы Ивановского сельсовета Солнцевского района;

- Н.Б.Голенищев- начальник МКУ «Управление ОДОМС» Ивановского сельсовета Солнцевского района.

2.Утвердить положение о деятельности рабочей группы согласно приложению.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой.

###### Глава Ивановского сельсовета                                            Э.Г.Казаков

Приложение

к постановлению администрации

Ивановского сельсовета

Солнцевского района

Курской области

25 апреля 2014 года № 52

Положение

о деятельности рабочей группы

по решению задач постоянного

обеспечения безопасности оборудования

детских игровых площадок, расположенных на территории

Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по решению задач постоянного обеспечения безопасности оборудования детских игровых площадок, расположенных на территории населенных пунктов Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области.

1.2.Детские игровые площадки способствуют адаптации и подготовке детей к дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в активном движении;

1.3 Детские игровые площадки, расположенные на территории сельсовета закрепляются в установленном законодательством порядке за муниципальным образованием. Их содержание и обслуживание осуществляются администрацией Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области.

1.4.Содержание и обслуживание детских игровых площадок производится в соответствии с соблюдением следующих нормативных требований:
- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная Приказом Минрегиона РФ № 820 от 28.12.2010 года;
- «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 октября 2001года п.5.1;
- Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских площадок. Термины и определения. ГОСТ Р 53102-2008», утвержденный приказом Ростехрегулирования № 511-ст от 18.12.2008 года;
- Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования. ГОСТ Р 52301-2004», утвержденный Приказом Ростехрегулирования № 151-ст от 30.12.2004 года;
- Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. ГОСТ Р 52169-2003», утвержденный Постановлением Госстандарта РФ № 394-ст от 26.12.2003 года.

2. Основные термины и понятия

В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия:

1. Детская игровая площадка - предназначена для игр и активного отдыха детей разных возрастов: предшкольного - до 3 лет, дошкольного - до 7 лет, младшего и среднего школьного возраста 7-12 лет.

2.Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

3. Функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

4. Ежегодный основной осмотр - проверка, выполняемая с периодичностью в 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

5.Консервация - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортирования металлов и изделий, с использованием консервационных масел и смазок.

6.Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

3.Основные задачи и функции

3.1.Проведение основного осмотра оборудования детских игровых площадок, расположенных на территории Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области.

3.2.Обеспечение безопасности оборудования детских игровых площадок.

3.3 Принятие обоснованных решений по вопросам установки и демонтажа оборудования детских игровых площадок.

4. Порядок работы и принятия решений

4.1. Визуальный осмотр детских игровых площадок и рассмотрение необходимости в части установки и демонтажа детских игровых площадок проводится рабочей группой по мере необходимости.

4.2.Заседание рабочей группы ведет председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание ведет секретарь рабочей группы и исполняет обязанности председателя комиссии.

4.3. Председатель рабочей группы:

- осуществляет общее руководство рабочей группы;

- определяет дату, время, место проведения и повестку дня заседания рабочей группы;

- определяет дату, время, место проведения осмотра оборудования;

- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым рабочей группой;

- дает поручения членам рабочей группы;

- подписывает документы, в том числе протоколы, акты;

- организует контроль по выполнению решений, принятых рабочей группой.

4.4. Члены рабочей группы:

- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым рабочей группой;

- вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции рабочей группы;

- выполняют поручения рабочей группы и ее председателя;

- участвуют в подготовке материалов по рассмотрению вопросов на заседании рабочей группы и осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений, контролю по их реализации.

4.5.Секретарь рабочей группы:

- заблаговременно готовит материалы и знакомит членов рабочей группы с вопросами, выносимыми на рассмотрение рабочей группы.

- ведет протоколы заседаний рабочей группы, делает выписки из протоколов.

- после наложения резолюции председателя рабочей группы дает заключение по представленному проекту в пределах своей компетенции на стадии подготовки документов для рассмотрения на заседании рабочей группы.

-готовит акты осмотров детских площадок в соответствии с принятым решением.

-своевременно готовит и направляет информацию заявителю о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе обследований оборудований.

4.6. По вопросам своей деятельности рабочая группа принимает решения, которые оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами рабочей группы. Члены рабочей группы, несогласные с общим решением, подписывают протокол с замечаниями, являющимися обязательным приложением к протоколу.

5. Размещение, размеры и проектирование

спортивных и детских площадок.

Размещение и размеры спортивных и детских площадок должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 2.13 табл. 2. При проектировании детской площадки важно учесть все нюансы, чтобы результат устроил и заказчика и детей, которые будут играть на такой детской площадке. До начала строительства детских площадок необходимо учитывать несколько моментов: Место, где будет находиться детская игровая площадка. Площадка должна просматриваться с различных сторон. Кроме этого, площадка должна быть хорошо освещена электрическим светом ночью и солнечным - днем. Площадка должна быть оборудована ограждениями по всему периметру. Это имеет первостепенное значение, если рядом находится дорога. От бродячих животных ограждение может быть выполнено из кустарника (живая изгородь). Территория вокруг детской площадки не должна иметь люков, парковок для машин или иных стоянок для транспорта. Нужно учитывать все особенности окружающего ландшафта. Все игровые элементы должны находиться на определенном расстоянии друг от друга. Группировать оборудование следует так, чтобы дети могли разделяться на возрастные группы:

-для малышей – песочницы и качели. Оборудование для этой возрастной группы сделаны без острых краев, имеет повышенную устойчивость к нагрузкам и разрушениям;

-для школьников - лабиринты, элементы лазания и преодоления препятствий.

6. Состав и требования к игровому оборудованию

1.При организации и оснащении детских площадок должна соблюдаться возможность предоставления детям с самого раннего возраста условий по этапному наращиванию физических нагрузок и динамизма в целях приобретения привычки к активной жизни и спортивным занятиям. Физкультурно-игровые площадки для дошкольников и детей младшего возраста должны оснащаться многообразными элементами и снарядами, закрепляющими поэтапное наращивание у детей физической подготовленности, достигаемое в процессе игр, связанных с преодолением препятствий, разминок на снарядах и пр. Этому способствуют многочисленные типы выпускаемых ныне предметов оснащения типовых детских площадок.

2. Основные параметры оборудования

| Игровое оборудование | Требования |
| --- | --- |
| Качели | Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей |
| Качалки | Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550-750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20°. Конструкция качалки не должна допускать попадания ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм |
| Карусели | Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м |
| Горки | Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5°, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,75 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60° в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10°. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100°. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм |

3.Игровое оборудование детских площадок должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным.

Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки следующие:

- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены;

- металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик, который не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив;

- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

- конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы;

- поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; 4. Для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

5.При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности.

| Игровое оборудование | Минимальные расстояния |
| --- | --- |
| Качели | Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м вперед (назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона |
| Качалки | Не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона |
| Карусели | Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| Горки | Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки |

6.В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

7.Монтаж и установка оборудования

Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, нормативными документами.

- Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы обеспечивалась безопасность играющих детей.

- Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей.

8.Контроль и техническое обслуживание

детских площадок

- Оборудование детских площадок (далее - оборудование), находящееся на обслуживании, подлежит техническому обслуживанию и контролю по исправности технического состояния оборудования.

- Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем.

- Контроль по исправности технического состояния оборудования и соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет владелец.

- Результаты по исправности технического состояния и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца).

5.Контроль технического состояния оборудования включает:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

-регулярный визуальный осмотр;

-функциональный осмотр;

-ежегодный основной осмотр.

6.Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим образом:
а) Регулярный визуальный осмотр.

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования). Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации. Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра. Данный осмотр предназначен для определения видимых источников опасностей, которые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий. Источниками опасности могут быть, например, сломанные детали оборудования и т.д. Оборудованию, которое эксплуатируется с большей интенсивностью или может подвергаться актам вандализма, требуется ежедневный визуальный контроль. Примечание: примерами такого осмотра являются проверка чистоты, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции.
б)Функциональный осмотр.

Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр должен проводиться один раз в 1-3 мес., но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

в) Ежегодный основной осмотр.

Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения нормального эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности. На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять, например, неблагоприятные погодные условия, наличие гниения древесины или коррозии металла, а также изменения состояния безопасности вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

г) План осмотра.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации, например, посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

9.Эксплуатация детских и спортивных площадок

1. Оценка мер безопасности

Организация, эксплуатирующая оборудование, должна:

1) регулярно, но не менее одного раза в год, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности (включая требования, приведенные в настоящем Положении);

2) совершенствовать мероприятия на основании собственного опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

2.Документация.

При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся информация должна быть задокументирована. Документация на оборудование должна содержать:

а) акты контроля испытаний (при необходимости);

б) контроль основных эксплуатационных и технических характеристик;

в) инструкции по эксплуатации;

г) учет выполнения работ (например "журнал выполненных работ");

д) чертежи и схемы.

Документация должна быть доступна персоналу во время проведения технического обслуживания, контроля и ремонтных работ.

3.Информационное обеспечение безопасности.

На детской площадке должна быть предусмотрена табличка с указанием номеров телефонов, для того чтобы иметь возможность вызвать службу спасения и сообщить о наличии пострадавших. Вход, выход, а также запасные пути к детской игровой площадке и от нее, которые предназначены как для пользователей, так и для использования спасательными службами, должны быть всегда доступны и не иметь препятствий.

4.Эксплуатация.

В случае если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, например, путем демонтажа, прекращением работы. Для принятия мер при несчастных случаях, пожаре и т.п. должны быть в наличии письменные инструкции.

До тех пор, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ для пользователей должен быть закрыт.

5.Техническое обслуживание.

Для сокращения числа несчастных случаев владелец должен составлять план технического обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. При этом должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут регламентировать периодичность контроля. План технического обслуживания должен содержать перечень деталей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, и дефектов и повреждений. Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок должно включать профилактические меры с целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования.

Такие меры должны включать:

а) проверку и подтягивание креплений;

б) обновление окраски и уход за поверхностями;

в) обслуживание ударопоглощающих покрытий;

г) смазку шарниров;

д) разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия;

е) чистоту оборудования;

ж) чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);

з) восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;
 и) профилактический осмотр свободных пространств.

6.Профилактические ремонтные работы должны включать меры, направленные на устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок. Эти меры должны включать:

а) замену крепежных деталей;

б) сварку и резку;

в) замену изношенных или дефектных деталей;

г) замену неисправных элементов оборудования.

7.Санитарное содержание

Организация, эксплуатирующая оборудование, должна осуществлять ежедневный контроль за санитарным содержанием детских площадок, поддерживать надлежащее санитарное состояние.

8.Демонтаж детских площадок, расположенных на территории сельсовета, принимается созданной рабочей группой на основании проведенного обследования, в случае неудовлетворительного эксплуатационного состояния детской площадки с оформлением акта. Демонтаж оборудования детской площадки осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете администрации Ивановского сельсовета.